- Таблица предохранителей в Пежо 605 (дорестайл)

Таблица верна для дорестайлинговых машин (до 1990 года).


Предохранители в салоне

| F1 | 10А | Accessories + : ABS control unit; ABS pump relay coil. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 | 10A | Accessories + supply : stop lamp switch; instrument panel warning lamps; cruise control control unit; interior lighting; roof lamp time switch |  |
| F3 | 5A | Spare |  |
| F4 | 10A | Spare |  |
| F5 | 10A | Accessories + : heater controls; hazard warning and rear screen heater switches; engine compartment lighting; front and rear reading lamps; electric mirror controls; |  |
|  |  | clock; trip computer; glove box lamp; passenger compartment temperature sensor |  |
| F6 | 5A | Rear fog lamps |  |
| F7 | 20A | Spare |  |
| F8 | 30A | Spare |  |
| F9 | 30A | Accessories + : heated screen wash jets; windscreen wiper: rear screen heater time switch; electric window alternative supply relay; relay coils in fuse box; seat heater relay |  |
| F10 | 5A | (1) Light buzzer; number plate lamps; side lamps and dimdip; switch lighting |  |
| F11 | 15A | Lambda sensor heater |  |
| F13 | 10A | Hazard warning lamps |  |
| F14 | 5A | LH tail lamp; lighting rheostat; sun roof switch |  |
| F15 | 20A | Fuel pump |  |
| F17 | 30A | Heated seats |  |
| F18 | 5A | RH tail lamp; illumination of front/rear cigar lighters, interior light switch, air conditioning switch, clock, trip computer, side lamp warning lamp (1) 10A when dim-dip fitted |  |
| F19 | 15А | Ignition controlled + : electronically managed suspension control unit: cruise control control unit |  |
| F21 | 30A | Front electric windows; sun roof |  |
| F22 | 20A | Headlamp wash |  |
| F23 | 15А | Ignition controlled + : reverse lamp switch and auto transmission display; air conditioning cut-off relay; water in diesel fuel sensor; fan control relay; coolant level sensor; variable power steering control unit; coolant temperature warning control unit; screen wash liquid level sensor; compressor; electronically managed suspension switch indicator lamp; instrument panel warning lamps |  |
| F25 | 30A | Heater controls and blower |  |
| F26 | 20A | Front/rear cigar lighters; horns |  |
| F27 | 10A | Door sill lamps; boot lamp; clock or trip computer; towbar; interior lamp switch; roof lamp time switch; electric window alternative supply relay; radio |  |
| F28 | 5A | Coolant temperature warning control unit; fan control; time switch for carburettor engine |  |
| F29 | 30A | Rear electric windows |  |
| F30 | 30A | Left-hand front seat adjustment |  |
| F31 |  | Unused |  |
| F32 | 20A | Electric aerial; radio telephone option |  |
| F33 | 30A | Mirror demisters; rear screen heater; rear screen heater switch warning lamp |  |
| F34 | 30A | Central locking control unit; PUP control unit |  |
| F35 | 30A | Right-hand front seat adjustment |  |
| F36 | 30A | Spare |  |
| Flying | 5A | Radio supply, either battery + or accessories + |  |

Предохранители в моторном отсеке

|  | 2 30A | fan supply |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 30А | horn compressor |  |
|  | 1 20A | running lamps |  |
|  | 1 30A | ABS pump supply |  |

Таблица предохранителей в Пежо 605 (дорестайл)

Таблица верна для дорестайлинговых машин (до 1990 года).

Предохранители в салоне

F1 10А Принадлежности +: блок управления ABS; ABS качают катушку реле.

F2 10A Принадлежности + поставка: остановите выключатель лампы; приборная панель,

предупреждающая лампы; блок управления системы автоматического регулирования скорости; внутреннее освещение; время лампы крыши переключает

F3 5A, Экономят

F4 10A, Экономят

F5 10A Принадлежности +: средства управления нагревателя; предупреждение опасности и тыл показывают на экране выключатели нагревателя; машинное освещение купе; фронт и тыл  тыловые настольные лампы; электрические средства управления зеркала;

часы; компьютер поездки; лампа защитной камеры с перчатками; пассажирский датчик температуры купе

F6 5A Тыловые противотуманные фары,

F7 20A Экономят

F8 30A, Экономит

F9 30A Принадлежности +: горячий экран моет реактивные самолеты; дворник ветрового стекла: поднимите выключатель времени нагревателя экрана; электрическая альтернатива окна поставляет реле; реле наматывает в блоке предохранителей; реле нагревателя места

F10 5A (1) Легкий гудок; лампы пластины числа; лампы стороны и dimdip; выключатель, освещающий

F11 15A нагреватель датчика Лямбды

F13 10A Опасность, предупреждающая лампы

F14 5A лампа хвоста ЛЮФТГАНЗЫ; освещение реостата; солнце

F15 20A Топливо качают

F17 30A Горячие места

F18 5A лампа хвоста RH; освещение передних/тыловых зажигалок сигары, внутреннего выключателя света, выключателя кондиционирования воздуха, часов, компьютера поездки, лампа стороны, предупреждающая лампу (1) 10A, когда тусклое падение соответствовало

F19 15А Воспламенение, которым управляют +: с помощью электроники управляемый блок управления приостановки: блок управления системы автоматического регулирования скорости

F21 30A Передние электрические окна; крыша солнца

F22 20A Фара моет

F23 15А Воспламенение, которым управляют +: обратный выключатель лампы и авто показ передачи; кондиционирование воздуха

F25 30A Нагреватель управляет и трубач

Ф26 20A Передние/тыловые зажигалки сигары; рожки

F27 10A лампы подоконника Двери; лампа ботинка; хронометрируйте или компьютер поездки; towbar; внутренний выключатель лампы; выключатель времени лампы крыши; электрическая альтернатива окна поставляет реле; радио

-F28 5A температура Хладагента предупреждение блока управления; контроль болельщика; выключатель времени для двигателя карбюратора

F29 30A Поднимает электрические окна

F30 30A Левое переднее регулирование места

F31 Неиспользованный

F32 20A Электрическая антенна; радио-телефонный выбор

F33 30A Отражает demisters; тыл нагреватель экрана; поднимите выключатель нагревателя экрана, предупреждающий лампу

F34 30A Центральный блок управления захвата; блок управления ЩЕНКА

F35 30A Правое переднее регулирование места

F36 30A Запчасть,

Летящая 5A Радио-поставка, или батарея + или принадлежности + Предохранители в моторном отсеке 2 30A болельщик поставляет 1 30А роговой компрессор 1 20A бегущие лампы 1 30A поставка насоса ABS

Полет 5A Радио-поставка, или батарея + или принадлежности +

Предохранители в моторном отсеке

2 30A болельщик поставляют

1 30А роговой компрессор

1 20A бегущие лампы

1 30A поставка насоса АБС